Descrizioni uso capitolato

Bollitori acs e accumuli termici per sistemi solari

UBVT, UBSI, UB, UBTT

Litraggi: 200 - 2000 Litri

UBVT

UBSI

UB

UBTT

BOLLITORI PER ACQUA CALDA SANITARIA

MODELLI UBVT

UBVT 200 DC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina, ciascuno dei quali saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 225 litri (volume solare 150 litri e volume integrazione 75 litri).

- Isolamento in poliuretano schiumato rigido (non rimovibile) senza CFC, dello spessore di 50mm.

- Mantellatura esterna in ABS.

- Resistenze elettriche da 1500, 2300, 3000 W con termostato regolabile disponibili come optional.

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo.

- Serpentina superiore dello spessore di 0,76 m2 e scambio termico garantito di 24 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 5,1 litri.

- Serpentina inferiore dello spessore di 1,20 m2 e scambio termico garantito di 36 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 8,1 litri.

- Dispersioni termiche in standby 1,80 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C), pari a 75 W.

- Dimensioni h x Ø: 1422,5 x 610 mm.

- Peso: 106 kg.

- Temperatura di esercizio massima 95°C.

- Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar).

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 0,7.

- Connessioni serpentina superiore e inferiore da 1”.

UBVT 200 SC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con singolo scambiatore a serpentina saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 225 litri (volume solare 130 litri e volume integrazione elettrica opzionale 95 litri).

- Isolamento in poliuretano schiumato rigido (non rimovibile) senza CFC, dello spessore di 50mm.

- Mantellatura esterna in ABS.

- Resistenze elettriche da 1500, 2300, 3000 W con termostato regolabile disponibili come optional.

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo.

- Serpentina inferiore dello spessore di 1,20 m2 e scambio termico garantito di 36 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 8,1 litri.

- Dispersioni termiche in standby 1,80 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C), pari a 75 W.

- Dimensioni h x Ø: 1422,5 x 610 mm.

- Peso: 95 kg.

- Temperatura di esercizio massima 95°C.

- Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar).

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 0,7.

- Connessioni serpentina superiore e inferiore da 1”.

UBVT 300 DC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina, ciascuno dei quali saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 295 litri (volume solare 190 litri e volume integrazione 105 litri).

- Isolamento in poliuretano schiumato rigido (non rimovibile) senza CFC, dello spessore di 50mm.

- Mantellatura esterna in ABS.

- Resistenze elettriche da 1500, 2300, 3000 W con termostato regolabile disponibili come optional.

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo.

- Serpentina superiore dello spessore di 1,00 m2 e scambio termico garantito di 30 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 6,8 litri.

- Serpentina inferiore dello spessore di 1,50 m2 e scambio termico garantito di 42 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 10,1 litri.

- Dispersioni termiche in standby 2,20 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C), pari a 92 W.

- Dimensioni h x Ø: 1795,5 x 610 mm.

- Peso: 128 kg.

- Temperatura di esercizio massima 95°C.

- Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar).

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 1,3.

- Connessioni serpentina superiore e inferiore da 1”.

UBVT 300 SC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con singolo scambiatore a serpentina saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 295 litri (volume solare 160 litri e volume integrazione elettrica opzionale 135 litri).

- Isolamento in poliuretano schiumato rigido (non rimovibile) senza CFC, dello spessore di 50mm.

- Mantellatura esterna in ABS.

- Resistenze elettriche da 1500, 2300, 3000 W con termostato regolabile disponibili come optional.

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo.

- Serpentina inferiore dello spessore di 1,50 m2 e scambio termico garantito di 42 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 10,1 litri.

- Dispersioni termiche in standby 2,20 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C), pari a 92 W.

- Dimensioni h x Ø: 1795,5 x 610 mm.

- Peso: 113 kg.

- Temperatura di esercizio massima 95°C.

- Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar).

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 1,3.

- Connessioni serpentina superiore e inferiore da 1”.

UBVT 400 DC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina, ciascuno dei quali saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 400 litri (volume solare 250 litri e volume integrazione 150 litri).

- Isolamento in poliuretano schiumato rigido (non rimovibile) senza CFC, dello spessore di 50mm.

- Mantellatura esterna in ABS.

- Resistenze elettriche da 1500, 2300, 3000 W con termostato regolabile disponibili come optional.

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo.

- Serpentina superiore dello spessore di 1,00 m2 e scambio termico garantito di 30 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 6,8 litri.

- Serpentina inferiore dello spessore di 1,80 m2 e scambio termico garantito di 48 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 12,1 litri.

- Dispersioni termiche in standby 2,60 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C), pari a 108 W.

- Dimensioni h x Ø: 1671,5 x 710 mm.

- Peso: 159 kg.

- Temperatura di esercizio massima 95°C.

- Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar).

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 2,8.

- Connessioni serpentina superiore e inferiore da 1”.

UBVT 400 SC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con singolo scambiatore a serpentina saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 400 litri (volume solare 230 litri e volume integrazione elettrica opzionale 170 litri).

- Isolamento in poliuretano schiumato rigido (non rimovibile) senza CFC, dello spessore di 50mm.

- Mantellatura esterna in ABS.

- Resistenze elettriche da 1500, 2300, 3000 W con termostato regolabile disponibili come optional.

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo.

- Serpentina inferiore dello spessore di 1,80 m2 e scambio termico garantito di 48 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 12,1 litri.

- Dispersioni termiche in standby 2,60 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C), pari a 108 W.

- Dimensioni h x Ø: 1671,5 x 710 mm.

- Peso: 140 kg.

- Temperatura di esercizio massima 95°C.

- Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar).

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 2,8.

- Connessioni serpentina superiore e inferiore da 1”.

UBVT 500 DC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina, ciascuno dei quali saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 500 litri (volume solare 340 litri e volume integrazione 160 litri).

- Isolamento in poliuretano schiumato rigido (non rimovibile) senza CFC, dello spessore di 75mm.

- Mantellatura esterna in ABS.

- Resistenze elettriche da 1500, 2300, 3000 W con termostato regolabile disponibili come optional.

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo.

- Serpentina superiore dello spessore di 1,00 m2 e scambio termico garantito di 30 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 6,8 litri.

- Serpentina inferiore dello spessore di 2,50 m2 e scambio termico garantito di 63 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 16,8 litri.

- Dispersioni termiche in standby 2,77 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C), pari a 115 W.

- Dimensioni h x Ø: 1812 x 811 mm.

- Peso: 205 kg.

- Temperatura di esercizio massima 95°C.

- Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar).

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 3,8.

- Connessioni serpentina superiore e inferiore da 1”.

BOLLITORI PER ACQUA CALDA SANITARIA CON GRUPPO DI CIRCOLAZIONE SOLARE

MODELLI UBSI

UBSI 300

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina per acqua calda sanitaria e gruppo di circolazione solare a bordo.

- Gruppo di circolazione solare di serie.

- Centralina solare di serie.

- Vaso espansione solare di serie con capacità 18 litri.

- Capacità di 300 litri.

- Isolamento in poliuretano schiumato rigido (non rimovibile) senza CFC dello spessore di 50mm.

- Mantellatura esterna in ABS.

- Resistenze elettriche da 1500, 2300, 3000 W con termostato regolabile disponibili come optional.

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo in magnesio.

- Serpentina superiore dello spessore di 1,00 m2 e scambio termico garantito di 30 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 6,7 litri.

- Serpentina inferiore dello spessore di 1,50 m2 e scambio termico garantito di 42 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 12,1 litri.

- Dispersioni termiche in standby 2,20 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C), pari a 92 W.

- Dimensioni h x Ø: 1898 x 604 mm.

- Peso: 129 kg.

- Temperatura di esercizio massima 95°C.

- Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar).

- Connessioni serpentina superiore e inferiore da 1”.

Controller Solare:

- Dimensioni controllo solare: 172x111x49 mm.

- Display LCD alfanumerico.

- Entrata: Comando tramite 3 tasti sulla parte frontale.

- Entrata: Sonde di temperatura 4 Pt1000

- Uscita: 2 relè semiconduttori

- Intensità massima: 4 A – 250 V

- Alimentazione 210…240 V(AC) – 50…60 Hz

- Funzioni disponibili: Contatore per il funzionamento della pompa solare, bilancio calorimetrico, termostato a controllo orario, funzione termostato, regolazione della velocità della pompa solare.

UBSI 500

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina per acqua calda sanitaria e gruppo di circolazione solare a bordo.

- Gruppo di circolazione solare di serie.

- Centralina solare di serie.

- Vaso espansione solare di serie con capacità 18 litri.

- Capacità di 500 litri.

- Isolamento in poliuretano schiumato rigido (non rimovibile) senza CFC dello spessore di 75mm.

- Mantellatura esterna in ABS.

- Resistenze elettriche da 1500, 2300, 3000 W con termostato regolabile disponibili come optional.

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo in magnesio.

- Serpentina superiore dello spessore di 0,76 m2 e scambio termico garantito di 24 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 5,1 litri.

- Serpentina inferiore dello spessore di 1,90 m2 e scambio termico garantito di 50 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Capacità scambiatore 12,8 litri.

- Dispersioni termiche in standby 2,77 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C), pari a 115 W.

- Dimensioni h x Ø: 1983 x 804 mm.

- Peso: 215 kg.

- Temperatura di esercizio massima 95°C.

- Pressione massima di esercizio 1 MPa (10 bar).

- Connessioni serpentina superiore e inferiore da 1”.

Controller Solare:

- Dimensioni controllo solare: 172x111x49 mm.

- Display LCD alfanumerico.

- Entrata: Comando tramite 3 tasti sulla parte frontale.

- Entrata: Sonde di temperatura 4 Pt1000

- Uscita: 2 relè semiconduttori

- Intensità massima: 4 A – 250 V

- Alimentazione 210…240 V(AC) – 50…60 Hz

- Funzioni disponibili: Contatore per il funzionamento della pompa solare, bilancio calorimetrico, termostato a controllo orario, funzione termostato, regolazione della velocità della pompa solare.

BOLLITORI SMALTATI PER ACQUA CALDA SANITARIA CON DOPPIO SCAMBIATORE A SERPENTINA

MODELLI UB

UB 800 DC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina, ciascuno dei quali saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 800 litri (nominale 738 litri).

- Materiale di costruzione DD12/S235JR

- Isolato mediante materassino rimovibile in poliuretano morbido dello spessore di 100mm.

- Dotato di termometro ed anodo

- Anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione. Dimensioni anodo ØxL = 400x700mm.

- Superficie della serpentina superiore di 1.6 m2 e scambio termico di 40 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 1,7 m3/h.

- Superficie della serpentina inferiore di 2.7 m2 e scambio termico di 68 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 2,9 m3/h.

- Dispersioni termiche 3,12 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C)

- Coefficiente di dispersione termiche 2,89 W/K

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 27

- Dimensioni h x Ø: 1855 x 990 mm

- Peso: 220 kg

- Connessioni serpentina inferiore e superiore da 1”1/4

- Massima pressione di esercizio 10 bar

- Temperatura di esercizio massima 95°C

UB 1000 DC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina, ciascuno dei quali saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 1000 litri (nominale 930 litri).

- Materiale di costruzione DD12/S235JR

- Isolato mediante materassino rimovibile in poliuretano morbido dello spessore di 100mm.

- Dotato di termometro ed anodo

- Anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione. Dimensioni anodo ØxL = 400x700mm.

- Superficie della serpentina superiore di 1.6 m2 e scambio termico di 40 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 1,7 m3/h.

- Superficie della serpentina inferiore di 3.0 m2 e scambio termico di 75 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 3,2 m3/h.

- Dispersioni termiche 3,41 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C)

- Coefficiente di dispersione termiche 3,16 W/K

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 35

- Dimensioni h x Ø: 2105 x 990 mm

- Peso: 265 kg

- Connessioni serpentina inferiore e superiore da 1”1/4

- Massima pressione di esercizio 10 bar

- Temperatura di esercizio massima 95°C

UB 1500 DC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina, ciascuno dei quali saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 1500 litri (nominale 1390 litri).

- Materiale di costruzione DD12/S235JR

- Isolato mediante materassino rimovibile in poliuretano morbido dello spessore di 100mm.

- Dotato di termometro ed anodo

- Anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione. Dimensioni anodo ØxL = 700x700mm.

- Superficie della serpentina superiore di 1.8 m2 e scambio termico di 47 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 2,0 m3/h.

- Superficie della serpentina inferiore di 3.4 m2 e scambio termico di 88 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 3,8 m3/h.

- Dispersioni termiche 3,89 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C)

- Coefficiente di dispersione termiche 3,60 W/K

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 45

- Dimensioni h x Ø: 2185 x 1200 mm

- Peso: 365 kg

- Connessioni serpentina inferiore e superiore da 1”1/4

- Massima pressione di esercizio 10 bar

- Temperatura di esercizio massima 95°C

UB 2000 DC

- Bollitore in acciaio smaltato vetrificato a 850°C (che garantisce un’elevata protezione contro la corrosione) con doppio scambiatore a serpentina, ciascuno dei quali saldato nel bollitore con superficie esterna liscia e smaltata.

- Capacità di 2000 litri (nominale 1950 litri).

- Materiale di costruzione DD12/S235JR

- Isolato mediante materassino rimovibile in poliuretano morbido dello spessore di 100mm.

- Dotato di termometro ed anodo

- Anodo in magnesio per protezione delle superfici interne del bollitore dalla corrosione. Dimensioni anodo ØxL = 700x700mm.

- Superficie della serpentina superiore di 2.8 m2 e scambio termico di 73 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 3,1 m3/h.

- Superficie della serpentina inferiore di 4.6 m2 e scambio termico di 120 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 5,2 m3/h.

- Dispersioni termiche 4,77 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C)

- Coefficiente di dispersione termiche 4,13 W/K

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 60

- Dimensioni h x Ø: 2470 x 1300 mm

- Peso: 480 kg

- Connessioni serpentina inferiore e superiore da 1”1/4

- Massima pressione di esercizio 10 bar

- Temperatura di esercizio massima 95°C

ACCUMULI TERMICI PER L’INTEGRAZIONE SUL RISCALDAMENTO

MODELLI UBTT

UBTT 300

- Accumulo termico multienergia con produzione ACS integrata (UBTT) per soluzioni domestiche e residenziali.

- Capacità di 300 litri di cui 140 litri di ACS.

- Isolamento in poliuretano iniettato espanso non rimovibile dello spessore di 50mm

- Classe di efficienza energetica: C

- Dotato di termometro ed anodo

- Singola serpentina dello spessore di 1,2 m2 e scambio termico garantito di 29 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 1,2 m3/h.

- Dispersioni termiche 2,18 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C)

- Coefficiente di dispersione termiche 2,02 W/K

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 1,0

- Materiale di costruzione DD12/S235JR

- Dimensioni h x Ø: 1315 x 700 mm

- Peso: 140 kg

- Connessioni serpentina inferiore da 1”

- Pressione massima sanitario e serpentina 6 bar

- Temperatura di esercizio massima 95°C

UBTT 600

- Accumulo termico multienergia con produzione ACS integrata (UBTT) per soluzioni domestiche e residenziali.

- Capacità di 600 litri di cui 170 litri di ACS.

- Isolamento in poliuretano morbido rimovibile facilmente dello spessore di 100mm

- Classe di efficienza energetica: -

- Dotato di termometro ed anodo

- Singola serpentina dello spessore di 2,5 m2 e scambio termico garantito di 63 kW/h (valore con temp. ingresso primario di 80°C e temperatura acs 10/45°C). Portata nominale serpentino 2,7 m3/h.

- Dispersioni termiche 3,02 kWh/24h (valore con ∆T di 45°C)

- Coefficiente di dispersione termiche 2,80 W/K

- Coefficiente di resa NL (DIN 4708): 2,2

- Materiale di costruzione DD12/S235JR

- Dimensioni h x Ø: 1775 x 950 mm

- Peso: 290 kg

- Connessioni serpentina inferiore da 1”

- Pressione massima sanitario e serpentina 6 bar

- Temperatura di esercizio massima 95°C